АДМИНИСТРАЦИЯ НОЛИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2010 № 910

г.Нолинск

Об утверждении программы комплексного развития инженерных сетей Нолинского района на период до 2020 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития инженерных сетей Нолинского района на период до 2020 года. Прилагается.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации района.

# И.о. главы администрации

# Нолинского района		А.С. Чертищева

Разослать: дело, главам поселений, ОАГ, Зорину А.В., отдел экономики

Утверждена

постановлением администрации

Нолинского района

от 27.08.2010 № 910

ПРОГРАММА

комплексного развития инженерных сетей Нолинского района на период до 2020 года

1. Паспорт программы

| Наименование Программы (далее Программа) | Программа комплексного развития инженерных сетей Нолинского района на период до 2020 года |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Нолинского района |  |
| Разработчик программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Нолинского района |  |
| Основные цели и задачи Программы | 1.Модернизация системы коммунальной инфраструктуры 2.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среду, создание благоприятных условий для проживания жителей Нолинского района |  |
| Сроки реализации Программы | Период реализации Программы до 2020 года. |  |
| Руководитель программы | И.о. главы администрации Нолинского района А.В. Зорин |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | ОАО «Коммунэнерго», ООО «Ремонтный завод», ООО «Аркульский ПОК», ООО «Кировавтогаз», ФГОУ СПО НТМСХ, ООО «Медведское ЖКХ», ООО «ЖКХ п.Аркуль», МУП «Благоустройство» п.Красный Яр, ООО «Родник», ООО «Эко-Трейд» |  |
| Контроль за реализацией программы |  | Контроль за реализацией программы осуществляют руководитель Программы и отдел архитектуры и градостроительства администрации Нолинского района, а именно: - общий контроль; -контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые результаты |  | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Нолинского района, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды района. Развитие электрических сетей: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской и сельской инфраструктуры; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в районе; - соответствие параметров качества питьевой воды на станции водоочистки установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния городских и сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории района; - улучшение экологического состояния Нолинского района; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов |

- 2. ВВЕДЕНИЕ

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, направлена на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития инженерных сетей муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области на период до 2020 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава Нолинского района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии района. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Нолинского района  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

- 3.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Переход от стратегии преодоления кризиса к стратегии подъема и устойчивого развития отрасли охватывает длительный период, выходящий за пределы действия данной Программы.

Соответственно цели и задачи настоящей Программы определяются, исходя из необходимости оптимального сочетания долгосрочных целей социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства Нолинского района с постановкой задач реально выполнимых в период до 2020 года.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

1. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы.

2. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

3. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

4. Повышение уровня благоустройства Нолинского района.

5. Определение количества и стоимости строительства и (или) реконструкции инженерных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

- ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса путем доведения тарифов до экономически обоснованного уровня, перехода от дотирования предприятий к субсидированию малообеспеченных семей;

- формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования, экономически заинтересовывающих их в сокращении затрат и ресурсов, развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

- обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации коммунального комплекса как путем предоставления бюджетных средств, в основном, на возвратной основе, так и формирование финансовых инструментов предоставления гарантий по привлекаемым инвестициям;

- определение видов инженерных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

- определение стоимости строительства объектов инженерно-технического обеспечения для жилой застройки по укрупненным показателям и модернизации существующего инженерно-технологического оборудования и сетей.

- 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на представление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей;

- определить тариф за подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

- 5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОЛИНСКИЙ РАЙОН.

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Численность населения, пользующаяся услугами водоснабжения в  Нолинском районе, составляет 23,410 тыс. человек. На территории Нолинского района обслуживанием систем водоснабжения занимаются следующие специализированные организации: ООО «Медведское ЖКХ», ООО «Родник», ООО «ЖКХ п.Аркуль» которые содержат на своем балансе комплекс сооружений, позволяющих осуществлять подачу питьевой воды. В целом по району протяженность водопроводных сетей составляет 139 км, иметься 88 действующих скважин.

Система водоснабжения базируется на использовании поверхностных и подземных источников (скважин). Оборудование системы и сетей водоснабжения Нолинского района имеют высокий процент износа, который составляет около 70 %, что приводит к высокому уровню потерь воды (11 и более процентов).

- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение района осуществляется централизованно. Собственниками электросетей являются ОАО «Коммунэнерго» и ОАО МРСК «Центр Приволжья» филиал Кировэнерго. Протяженность сетей,  составляет

| Направление ЛЭП | Напряжение, кВольт | Протяженность в пределах района , км |
| --- | --- | --- |
| Вятка- Лебяжье | 220 | 49 |
| Суна- Киров-Нолинск | 110 | 26 |
| Нолинск-Швариха-Лебяжье | 110 | 40 |
| Нолинск-Медведок-Аркуль | 35 | 40 |
| Суна-Татаурово-Зониха | 35 | 20 |
| Нолинск-Татаурово | 35 | 41,2 |
| Нолинск-Нема | 35 | 17 |
| Всего по району | 220 | 49 |
|  | 110 | 66 |
|  | 35 | 118,2 |
|  | 10 | 455,2 |
|  | 0,4 | 353,8 |

Существующие трансформаторные подстанции:

| Местоположение ТП | Напряжение Квольт | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- |
| Г.Нолинск | 110/35/10 | 1х10000 1х16000 |
| С.Кырчаны | 110/10 | 1х2500 1х6300 |
| С.Татаурово | 35/10 | 1х4000 1х6300 |
| С.Швариха | 110/10 | 1х2500 |
| П.Медведок | 35/10 | 1х2500 |
| П.Аркуль | 35/10 | 2х1600 |

Техническое состояние электротехнического оборудования решающим образом определяет системную надежность в части электроснабжения.

В настоящее время около 45% оборудования электрических сетей выработало свой нормативный ресурс. Следует отметить, что электротехническое оборудование эксплуатируется более 37 лет, что соответствует полному физическому износу и требует замены. Эксплуатируемые воздушные линии электропередач и трансформаторные подстанции имеют срок эксплуатации более 25 лет и процент износа от 60 до 90%.

В связи с увеличением потребления электрической энергии бытовыми потребителями и строительства новых жилых домов, возрастает протяженность ЛЭП и увеличивается нагрузка на трансформаторные подстанции.

Трансформаторные подстанции и линии электропередач построенные более 25 лет назад не удовлетворяют требованиям электроснабжения и безопасной эксплуатации в настоящее время. Мощностей трансформаторных подстанций недостаточно для обеспечения качественной электроэнергией потребителей.

Перспективное развитие жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения района влечет за собой увеличение потребления электрической энергии, но существующие головные подстанции, принадлежащие ОАО «Коммунэнерго» и ОАО МРСК «Центр Приволжья» филиал Кировэнерго не в состоянии обеспечить требуемую мощность.

По причине износа оборудования происходят частые перебои в электроснабжении потребителей из-за аварийных отключений оборудования. Имеются многочисленные жалобы со стороны потребителей на качество электроэнергии.

Выход из строя тех или иных элементов системы электроснабжения при определенных условиях может привести к нарушению функциональных свойств системы, к перерывам электроснабжения, различного рода ограничениям в потребности электроэнергии и недопустимому ухудшению её параметров.

- СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основными источниками теплоснабжения являются котельные работающие на газе, угле и дровах. Теплоснабжающими организациями района являются ОАО «Коммунэнерго», ООО «Ремонтный завод», ООО  «Кировавтогаз», ФГОУ СПО НТМСХ, ООО «Аркульский ПОК». В среднем по району  отпуск тепла за отопительный сезон составляет 64 т.Гкал. Техническое состояние котельных работающих на угле и на дровах влияет на надежность подачи тепла. В соответствии с проводимым анализом загруженности котельных, выявлено что котельные загружены не на полную мощность. Протяженность тепловых сетей по району составляет  39,3 км.

- УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ  БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Годовой объём образования твердых бытовых отходов (ТБО) от населения на территории Нолинского района  за 2009 год составил 5 тыс. куб. м. Отходы вывозятся на свалку ТБО, которая находиться рядом с федеральной трассой Киров-Казань, территория которой составляет 4,3 га. Свалка находится на обслуживании организации ООО «Эко-Трейд». В настоящее время ведется строительство   полигона ТБО на территории данной свалки

Вывозом ТБО в Нолинском районе в основном занимается организации ООО "Жилкоммунсервис" и ООО «УК «Наш Дом».

Работа спецавтотранспорта по вывозке ТБО осуществляется строго в соответствии с маршрутными графиками.

- 6.ПЕРСПЕКТИВА НОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В НОЛИНСКОМ РАЙОНЕ

В целом по Нолинскому району за 2009 год ввод жилья за счёт всех источников финансирования составил 4,2 тыс. кв. м, Развитие жилых зон предусматривается за счёт освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий района,  модернизации типовой морально устаревшей жилой застройки 60-х годов.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий;

- модернизацию и реставрацию исторически ценного жилищного фонда, ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда;

- ликвидацию на жилых территориях объектов, противоречащих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям, доступности жилья, объектов и центров повседневного обслуживания.

- СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективой развития системы теплоснабжения является строительство новых блочных газовых котельных, приставных котлов уличного размещения, которые позволят законсервировать старые котельные работающие на угле и на дровах. В некоторых случаях строительство новых блочных газовых котельных и  приставных котлов уличного размещения позволит закольцевать несколько кварталов населенного пункта, дав возможность законсервировать две- три угольных котельных, что увеличит загруженность газовой котельной и снизит затраты на обслуживание. Также для совершенствования системы теплоснабжения необходимы мероприятия по замене насосных групп  и тягодутьевых устройств на менее энергоемкое, реконструкция системы автоматики, сигнализации, реконструкция теплосетей с заменой трубопроводов, строительство новых тепловых сетей.

- СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Перспективой развития системы водоснабжения и водоотведения являются: замена ветхих водопроводных сетей, переход на бесбашенное водоснабжение, строительство новых очистных сооружений.

- СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Для развития электрических сетей, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация ряда подстанций с заменой трансформаторов на более мощные, строительство и модернизация линий электропередач.

В целях более экономного использования территории планируется постепенная замена воздушных линий электропередач на кабельные с сокращением полосы отвода под ЛЭП.

Для компенсации дефицита электрических мощностей и повышения надежности электроснабжения в районе рекомендуется:

- реконструкция трансформаторов

- реконструкция существующих кабельных сетей.

- УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Согласно Генплану полигона ТБО предлагается строительство мусороперерабатывающего завода.

По окончании сроков эксплуатации данного полигона предусматривается его закрытие и последующая рекультивация территорий, занятых под их размещение.

Предполагается совершенствование работы спецавторанспорта и переход на централизованную планово-регулярную схему по сбору и удалению ТБО.

- 7. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- Организационные мероприятия

|  | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры города | Администрации поселений |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры города | Предприятия и организации |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрации поселений |
| 4. | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Думы городских и сельских поселений |
| 5. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Администрации поселений |
| 6. | Заключение договора между администрацией города и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ | Администрации поселений, организации коммунального хозяйства |
| 7. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального хозяйства |
| 8. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрации поселений |
| 9. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Думы городских и сельских поселений , Администрации поселений |

- 8.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, подготовленного утверждённого  администрацией поселения в соответствии с Программой.

Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Программы, производятся организацией коммунального комплекса, согласно приложению  1.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчёт необходимых для её реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в администрацию поселения.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счёт средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счёт платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Администрация поселения проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и проверку обоснованности расчёта необходимых для ее реализации финансовых потребностей.

В случае необоснованности предоставленных расчётов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на её разработку, администрация поселения вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчёт необходимых для её реализации финансовых потребностей соответствующей организации коммунального комплекса для устранения выявленных несоответствий.

При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на её разработку и обоснованности расчёта необходимых для её реализации финансовых потребностей, администрация поселения подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Администрация поселения проводит также анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учётом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

При вынесении администрацией поселения решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса администрация поселения вправе:

1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса.

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счёт средств местного бюджета.

При вынесении администрацией поселения решения о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса администрация поселения, с учётом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счёт средств бюджета поселения, направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчёты в городскую, сельскую Думу.

Городская, сельская Дума в соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.

После утверждения городской, сельской Думой инвестиционной программы организации коммунального комплекса и установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей администрация района устанавливает надбавку к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса на основе надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, установленных городской, сельской Думой, а также тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и тариф организации коммунального комплекса на подключение.

После установления всех указанных тарифов и надбавок администрация поселения заключает с организацией коммунального комплекса договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и сроки её реализации могут быть пересмотрены городской, сельской Думой по предложению организации коммунального комплекса, администрации поселения или по собственной инициативе:

1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы.

2) в случаях объективного изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

- 9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕМ

Администрации поселений обеспечивают реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса района, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрации поселений  координируют работу исполнителей, несут ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивают предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа они имеют право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляют администрации поселений.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы: руководитель Программы – и.о. главы администрации района .

Исполнители основных мероприятий: ОАО «Коммунэнерго», ООО «Ремонтный завод», ООО «Аркульский ПОК», ООО «Кировавтогаз», ФГОУ СПО  НТМСХ, ООО «Медведское ЖКХ», ООО «ЖКХ п.Аркуль», МУП «Благоустройство» п.Красный Яр, ООО «Родник»

Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, отдел архитектуры и градостроительства администрации района, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией района в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых администрацией района для анализа выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

- 10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Нолинского района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды.

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры района;

- увеличение мощности электрических подстанций;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа тепловых сетей;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в районе;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки.

Развитие системы ливневой канализации:

- повышение экологической безопасности в районе, снижение антропогенного воздействия на водные ресурсы;

- исключение перегрузки системы фекальной канализации;

- создание условий для увеличения срока службы дорог.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территорий района;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории района;

- улучшение экологического состояния района;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в районе и создание благоприятной окружающей среды в Нолинском районе.

Приложение

РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1 Развитие электрических сетей

| N | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реконструкция трансформаторов | в связи с изношенностью трансформаторов необходима их реконструкция. Пропускная способность кабельных сетей ограничена, составляет 85% | Повышение надежности электроснабжения городских объектов, позволит снять дефицит мощностей для дальнейшего развития строительства жилья и объектов СКБ |
| 2. | Реконструкция существующих кабельных сетей | в связи с увеличением энергопотребления жилого сектора данные сети не выдерживают существующую нагрузку, что приводит к выходу их из строя | Строительство новых кабельных линий позволит значительно снизить аварийные ситуации, что существенно скажется на качестве транспортируемой электрической энергии, даст возможность для перспективного строительства в районе |
| 3. | Строительство сетей к новостройкам | В связи со строительством жилого сектора требуется строительство сетей | Строительство новых кабельных линий даст возможность для перспективного строительства в районе |

2. Развитие системы теплоснабжения

| N | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Модернизация существующих теплотрасс | Увеличение загрузки котельной | Снизятся затраты на содержание котельной, увеличиться КПД (загрузка) котельной |
| 2. | Реконструкция и модернизация котельных | Увеличение загрузки котельной | Снизятся затраты на содержание котельной, увеличиться КПД (загрузка) котельной |
| 3. | Закрытие котельных | Увеличение загрузки блочных газовых котельных котельной, ввод новых блочных газовых котельных | Снизятся затраты на содержание котельной, увеличиться КПД (загрузка) котельной |

3. Развитие системы водоснабжения и водоотведения

| N | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Восстановление и модернизация водопроводных станций | Улучшение качества очистки воды, повышение эффективности работы, обеспечение стабильного водоснабжения потребителей | Повышение качества предоставления услуги водоснабжения |
| 2. | Развитие источников водоснабжения | Повышение надежности водоснабжения, повышение качества питьевой воды | Повышение качества предоставления услуги водоснабжения |
| 3 | Снижение уровня потерь воды | Замена ветхих водопроводов и сетей водопровода | Повышение качества предоставления услуги водоснабжения |
| 4. | Оптимизация потребления воды | Внедрение приборов учета водопотребления | Повышение качества предоставления услуги водоснабжения |
| 5. | Сокращение потребления электроэнергии | Внедрение менее энергоёмкого насосного оборудования, внедрение частотного регулирования работы насосов | Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции |
| 6. | Совершенствование системы канализации | Строительство и модернизация очистных сооружений, обновление сетей канализации | Повышение надежности водоотведения |

4 Утилизация твердых бытовых отходов

| N | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ликвидация всех стихийных свалок | Обеспечение экологического и санитарно-биологического благополучия населения и охраны окружающей среды | Улучшение экологического и санитарно-биологического благополучия населения и охраны окружающей среды |
| 2 | Внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО(бумага, стекло, пластик | Обеспечение экологического и санитарно-биологического благополучия населения и охраны окружающей среды | Улучшение экологического и санитарно-биологического благополучия населения и охраны окружающей среды |