АДМИНИСТРАЦИЯ НОЛИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2014                                                                №719

г. Нолинск

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Нолинского района Кировской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области, утвержденным решением Нолинской районной Думы  07.06.2005 № 32/393,  администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования  Нолинского района Кировской области в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Нолинского района Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Нолинского района		                Н.Г.Малышев

Разослать: дело, ОАГ, ОМС и ЗР

- Приложение

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Нолинского района Кировской

области

№   719  от  01.07.2014

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП) применяются при разработке документов территориального планирования муниципальных образований Нолинского муниципального района Кировской области. Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия среды жизнедеятельности населения путем введения требований к организации территории и расчетных градостроительных показателей.

Примечание. Показатели безопасности функционирования среды (пожарной, биологической, экологической, радиационной) и устойчивости территории в чрезвычайных ситуациях принимаются на федеральном уровне в форме технических регламентов безопасности. До принятия технических регламентов следует применять действующие нормативные документы в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации. Сноски на такие документы приводятся в соответствующих разделах МНГП. Противопожарные требования и требования гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и регламентирующие мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие защите проживающих в жилом здании людей и минимизаци возможного ущерба при возникновении противоправных действий приведены в  приложениях настоящего документа.

- 2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- 2.1. Укрупненные нормативы потребности в территориях функциональных зон муниципального образования:

| Функциональные зоны | Га/1000 человек |
| --- | --- |
| Жилые |  |
| Секционной многоквартирной застройки: 2 - 3-этажной 4 - 5-этажной блокированной 1 - 3-этажной застройки с участком 100 кв.м (без площади застройки) | 8 - 9 5 - 6 7 - 8 |
| усадебной застройки с участками 1200 кв. м | 40 - 50 |
| Общественно-деловые | 2 - 2,5 |
| Производственные <*> | 3 - 12 |
| Рекреационные | 10 - 16 |
| Инженерной и транспортной инфраструктур <**> | 1,5 - 20 |

<*> В соответствии с характером и профилем производства.

<**> В зависимости от степени развитости транспортных узлов и коммуникаций.

- 2.2. Нормативы плотности застройки

Нормативы плотности населения микрорайона, человек/га - не более <*>:

<*> При норме жилобеспеченности 20 кв. м/человека.

многоквартирная многоэтажная (6 и более этажей) - 400 человек/га;

многоквартирная среднеэтажная (4 - 5 этажей) - 310 человек/га;

многоквартирная малоэтажная (2 - 3 этажа) - 190 человек/га;

малоэтажная блокированная (1 - 2 этажа) - 200 человек/га;

индивидуальная (1 - 2 этажа) - 75 человек /га.

Нормативы плотности жилой застройки микрорайона, кв. м/га, - не более:

| Тип застройки | "брутто" | "нетто" |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирная среднеэтажная (4 - 5 этажей) | 6200 | 8000 |
| Многоквартирная малоэтажная (2 - 3 этажа) | 3800 | 4500 |
| Малоэтажная блокированная (1 - 2 этажа) | 4000 | 5000 |
| Индивидуальная (1 - 2 этажа) | 1500 | 2000 |

Примечание:

Орган местного самоуправления в Правилах землепользования и застройки муниципальных образований в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны в разделе «Предельные размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» может устанавливать дополнительные показатели, характеризующие предельно допустимый строительный объем зданий и сооружений по отношению к площади участка, плотность застройки земельного участка, максимальный процент застройки земельного участка с учетом местных градостроительных особенностей (облик поселения, историческая среда, ландшафт).

Для земельных участков, расположенных в существующей застройке населенного пункта, в территориальных зонах многоэтажной жилой застройки (10 этажей и выше) коэффициент плотности застройки не может быть менее показателя 1,6.

Застройщик может самостоятельно принять коэффициент плотности застройки земельного участка, не превышающий установленный для территориальной зоны, в границах которого находится земельный участок, при условии соблюдения градостроительных регламентов, установленных для данной территориальной зоны или получения в установленном порядке разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

В случае установления дополнительных показателей, перечисленных в настоящем пункте, такие показатели вводятся с момента их утверждения органом местного самоуправления, за исключением случаев нераспространения:

на земельные участки, для которых выдан градостроительный план земельного участка многоквартирного дома.

на земельные участки, входящие в состав территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории.

- 2.3. Расчетные показатели в сфере жилищного строительства

Социальный норматив жилищной обеспеченности:

на первую очередь строительства - 20 кв. м общей площади/человека;

на расчетный срок - 23 кв. м общей площади/человека.

Минимальные размеры участка:

в усадебной застройке городов - 400 кв. м,

в усадебной застройке сельских поселений - 800 кв. м;

приквартирного участка в блокированной малоэтажной застройке (жилой блок на одну квартиру) - 100 кв. м (без площади застройки);

в многоквартирной секционной застройке 2 - 3 этажа - 26,0 кв. м;

в многоквартирной (секционной и точечной) застройке 4 - 5 этажей - 17,5 кв. м/человека;

Рекомендуемое соотношение типов жилых домов по Нолинскому району, %:

| Типы жилых домов | Нолинский район |
| --- | --- |
| Индивидуальные | 65 |
| Многоквартирные 1 - 3-этажные | 11 |
| Многоквартирные 4 - 5-этажные | 15 |

- 2.4. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения

Нормы обеспечения учреждениями обслуживания:

| Учреждения | Расчетный норматив на 1000 жителей | Площадь участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Детские дошкольные учреждения |  | кв. м/место для: отдельно стоящего здания: до 100 мест - 40, более 100 мест - 35, встроенного объекта - 29 |
| город | охват - 85% детей |  |
| сельская местность | охват - 75% детей |  |
| Школы общеобразовательные |  | кв. м/место для: школы I ступени (начальной) - 50, школы II - III ступени (средней): до 430 учащихся - 55, свыше 430 до 530 учащихся - 50, свыше 530 до 800 учащихся - 40 |
| город | охват - 75% детей |  |
| сельская местность | охват - 85% детей |  |
| Стационары всех типов | 13,9 койки | кв. м на 1 койку при мощности стационара: до 50 коек - 300, 50 - 100 коек - 300 - 200, 100 - 200 коек - 200 - 140, 200 - 400 коек - 140 - 100, 400 - 800 коек - 100 - 80, 800 - 1000 коек - 80 - 60, более 1000 коек - 60 |
| Поликлиники | 23 посещения в смену | 0,1 га на 100 посещений в смену |
| Клубы и учреждения клубного типа | зрительских мест в населенных пунктах с числом жителей: до 500 чел. - 300, 0,5 - 1 тыс. чел. - 200, 1 - 3 тыс. чел. - 150, 3 - 10 тыс. чел. - 100, 10 - 20 тыс. чел. - 70, свыше 20 - по заданию на проектирование | по заданию на проектирование |
| Магазины продовольственных товаров |  | га на торговый центр, обслуживающий: до 1 тыс. человек - 0,1 - 0,2, 1 - 3 тыс. человек - 0,2 - 0,4, 3 - 4 тыс. человек - 0,4 - 0,6, 5 - 6 тыс. человек - 0,6 - 1,0, 7 - 10 тыс. человек - 1,0 - 1,2 |
| город | 140 - 200 кв. м торговой площади |  |
| сельская местность | 150 кв.м. торговой площади |  |
| Магазины промышленных товаров |  |  |
| город | 260 - 300 кв.м.торговой площади |  |
| сельская местность | 150 кв.м. торговой площади |  |
| Предприятия общественного питания |  | по заданию на проектирование |
| город | 40 посадочных мест |  |
| сельская местность | по заданию на проектирование |  |
| Спортзалы | кв. м площади, в населенных пунктах с числом жителей, тыс. человек: свыше 100 - 120, 50 - 100 - 130, 25 - 50 - 150, 12 - 25 - 175, 5 - 12 - 200 | по заданию на проектирование |

Радиус доступности учреждений обслуживания:

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | при многоэтажной застройке | при одно-, двухэтажной застройке |
| Детские дошкольные учреждения | 300 | 500 |
| Общеобразовательные школы | 750 (400 - для I ступени) | 1000 |
| Помещения для организации досуга, любительской деятельности и физкультурно-оздоровительных занятий | 500 | 800 |
| Торгово-бытовые учреждения повседневного пользования | 500 | 800 |
| Аптеки | 500 | 800 |
| Отделения связи | 500 | 800 |
| Торгово-бытовые центры периодического обслуживания | 1000 | 1500 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1000 | 1500 |

Примечания:

1. Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени - не более 30 минут (в одну сторону).

2. В сельских населенных местах доступность учреждений и предприятий обслуживания следует принимать для торгово-бытовых учреждений повседневного уровня обслуживания в пределах 30 минут пешеходной доступности; для поликлиник, ФАП - в пределах 30 минут транспортной доступности.

3. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов не нормируется.

- 2.5. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения

Нормы обеспечения рекреационными учреждениями:

| Учреждения массового отдыха | Мест на 1000 жителей | Площадь участка, кв. м/1 место |
| --- | --- | --- |
| Санатории для взрослых | 7 | 125 |
| Детские санатории | 5 | 145 |
| Пансионаты, дома отдыха | 8 - 10 | 130 |
| Кемпинги | 9 | 150 |
| Туристические базы | 9 | 75 |
| Охотничьи, рыболовные базы | 0,5 | 30 |
| Детские летние лагеря | 20 | 150 - 200 |

Примечание:

В административных центрах не допускается изменять в правилах землепользования и застройки муниципальных образований назначение территориальных рекреационных зон, занятых парками, скверами, зелеными насаждениями общего пользования, а также уменьшать их площадь.

В случае, если в государственный кадастр недвижимости не внесены сведения о территориальных зонах в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства», границы территориальных зон рекреационного назначения определяются в соответствии с генеральным планом или картой градостроительного зонирования в составе правил землепользования и застройки.

Площадь озелененных территорий общего пользования:

| Размер населенного места | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования населенного пункта, кв. м/человека |
| --- | --- |
| Малый город, поселок городского типа | 10 |
| Сельский населенный пункт | 12 |

- 2.6. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания

Расчетный уровень автомобилизации - 225 машин на 1000 жителей без ведомственных легковых машин и такси (300 машин на 1000 жителей, включая ведомственные легковые машины и такси).

Плотность магистральной сети в среднем по городу - 2 - 3 км/кв. км.

Расстояния между остановками общественного транспорта - 400 - 600 м.

Дальность пешеходных подходов до остановок общественного пассажирского транспорта:

в районах многоэтажной застройки - 500 м,

в районах малоэтажной застройки - 800 м.

Обеспеченность гаражами или стоянками для долговременного хранения машин - 90% индивидуальных транспортных средств.

Допускается размещение 70% мест долговременного хранения индивидуальных транспортных средств в жилой зоне при доступности мест хранения не более 500 м.

Зависимость количества мест хранения автомобилей от типа жилья:

| N п/п | Типы жилого дома по уровню комфорта | Машино-мест на квартиру |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянное хранение | временное хранение |
| 1. | Престижный - 40 - 50 кв. м общей площади/человека | 2,0 | 0,63 |
| 2. | Массовый - 25 - 40 кв. м общей площади/человека | 0,8 | 0,24 |
| 3. | Социальный - 20 кв. м общей площади/человека | 0,6 | 0,16 |

Потребность в стоянках при общественных объектах:

| Объекты посещения | Расчетные единицы | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Административно-управленческие учреждения | 100 служащих | 15 - 25 |
| Объекты коммерческо-деловой и финансовой сфер | 100 служащих | 20 - 35 |
| Научные и проектные организации, высшие учебные заведения | 100 сотрудников | 10 - 35 |
| Промышленные и коммунально-складские объекты | 100 сотрудников | 10 - 15 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торгового зала больше 200 кв. м | 100 кв. м торговой площади | 7 - 10 |
| Магазины с площадью торгового зала до 200 кв. м | 100 кв. м торговой площади | 2 - 3 |
| Рынки | 100 торговых мест | 80 - 100 |
| Рестораны, кафе общегородского значения | 100 мест | 10 - 20 |
| Театры, цирки, концертные залы; кинотеатры общегородского значения | 100 мест | 15 - 20 |
| Музеи, выставки | 100 посетителей | 10 - 12 |
| Гостиницы высшей категории | 100 мест | 12 - 20 |
| Прочие гостиницы | 100 мест | 8 - 10 |
| Больницы | 100 коек | 10 - 20 |
| Поликлиники | 100 посещений/смену | 10 - 20 |
| Спортивные сооружения с трибунами более 500 зрителей | 100 мест | 4 - 10 |
| Вокзалы всех типов транспорта | 100 пассажиров, в час "пик" | 10 - 15 |
| Городские парки | 100 посетителей | 5 - 7 |
| Пляжи | 100 посетителей | 15 - 20 |
| Лесопарки и заповедники | 100 посетителей | 7 - 10 |
| Базы отдыха | 100 посетителей | 10 - 15 |
| Береговые базы маломерного флота | 100 посетителей | 10 - 15 |
| Дома отдыха, санатории | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 - 5 |
| Мотели и кемпинги |  | По расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли, бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 20 - 30 |

- Примечания:

1. Для объектов, которые отсутствуют в перечне таблицы, размеры стоянок принимаются в соответствии с заданием на проектирование.

2. Места парковки автомобилей следует размещать на расстоянии не более 150 метров от общественных объектов. Парковка может располагаться на смежной с участком объекта территории, в том числе на землях общего пользования в пределах красных линий.

3. Длина  пешеходных подходов  от стоянок  для временного хранения

легковых автомобилей  до объектов  в  зонах  массового  отдыха не должна превышать 1000 м.

4.Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

Нормативы объектов обслуживания транспортных средств:

станции технического обслуживания автомобилей (СТО) принимаются из расчета один пост на 100 - 150 легковых автомобилей;

автозаправочные станции (АЗС) - из расчета одна топливораздаточная колонка на 500 легковых автомобилей в сутки;

минимальная СЗЗ от АЗС - 50 м (АЗС для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина, автогазозаправочные станции с компрессорами внутри помещения с количеством заправок не более 500 м./сутки без объектов технического обслуживания автомобилей);

минимальная СЗЗ от СТО - 50 м (СТО легковых автомобилей до 5 постов).

- 2.7. Расчетные показатели в сфере инженерного обслуживания

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды:

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125 - 160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230 - 350 |

Расчетные расходы воды на поливку - 50 - 90 л/сутки на человека.

Расчетные расходы воды на противопожарные нужды - в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Расчетный среднесуточный (за год) расход сточных вод населенных пунктов определяется как сумма среднесуточных расходов по всем видам сточных вод в зависимости от системы водоотведения (без учета расхода воды на поливку и противопожарные нужды).

Удельный расход тепла для жилых зданий на нужды теплоснабжения (при расчетной температуре наружного воздуха минус 33 град. C) в зависимости от этажности застройки:

| Этажность застройки | q , Вт/кв. м общей 0 площади |
| --- | --- |
| 1 - 2 этажа | 180 |
| 3 - 4 этажа | 106 |
| 5 и более | 90 |

Укрупненные показатели потребления газа для жилищно-коммунального сектора:

при наличии централизованного горячего водоснабжения - 100 куб. м/год на 1 человека;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250 куб. м/год на 1 человека;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения:

- в городе 125 куб. м/год на 1 человека,

- в сельской местности 165 куб. м/год на 1 человека.

Укрупненные показатели электропотребления:

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт.ч/год на 1 человека |  |  |  | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крупный город | средний город | малый город | село | крупный город | средний город | малый город | село |
| Города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка, не оборудованная стационарными электроплитами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без кондиционеров | 1870 | 1530 | 1360 |  | 5720 | 4680 | 4160 |  |
| с кондиционерами | 2200 | 1800 | 1600 |  | 6270 | 5130 | 4560 |  |
| Застройка, оборудованная стационарными электроплитами (100% охвата): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без кондиционеров | 2310 | 1890 | 1680 |  | 5830 | 4770 | 4240 |  |
| с кондиционерами | 2400 | 2160 | 1920 |  | 6380 | 5220 | 4640 |  |
| Поселки и сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка, не оборудованная стационарными электроплитами |  |  |  | 950 |  |  |  | 4100 |
| Застройка, оборудованная стационарными электроплитами (100% охвата) |  |  |  | 1350 |  |  |  | 4400 |

Нормы накопления бытовых отходов:

| Виды отходов | Удельные нормы накопления на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом | 190 - 225 | 900 - 1000 |
| от прочих жилых зданий | 300 - 450 | 1100 - 1500 |
| общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 - 300 | 1400 - 1500 |
| Крупногабаритные отходы: |  |  |
| смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей, парков | 5 - 15 | 8 - 20 |
| жидкие бытовые отходы из выгребов (в неканализованной застройке) | - | 2000 - 3500 |

Приложение

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Нолинского муниципального района

Кировской области

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно оговоренных в разделе 6 Свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130) объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1.

Противопожарные расстояния между производственными, складскими, административно-бытовыми зданиями и сооружениями на территориях производственных объектов принимаются в соответствии с разделом 6 СП 4.13130.

Таблица 1

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III C0 | II, III C1 | IV C0, C1 | IV, V C2, C3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| Примечания: 1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. 2. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ. - Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения. - Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%. - Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа. - Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. - Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков, следует принимать в соответствии с таблицей 1, а также с учетом требований пункта 2 приложения № 2 (обязательное). Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются. Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 кв.м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1. |  |  |  |  |  |

2. Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные, предназначенные для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке).

2.1. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | C0 | 6 | 8 |
| II, III | C1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае, если время прибытия подразделения пожарной охраны Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий к месту вызова превышает 10 минут в городских поселениях и городских округах и 20 минут в сельских поселениях).

- Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

- Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

- В случаях, не предусмотренных в настоящем разделе, при определении противопожарных расстояний надлежит руководствоваться требованиями пункта 1 приложения № 2 (обязательное).

3. Противопожарные расстояния от границ застройки в городских поселениях до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки в городских и сельских поселениях с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – не менее 30 м.

3.1. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

3.1.1. От лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:

вне территорий лесничеств (лесопарков);

на территориях лесничеств (лесопарков).

3.1.2. От лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

3.2. Расстояния от лесных насаждений до зданий и сооружений любой степени огнестойкости в поселениях, где отсутствуют подразделения пожарной охраны и источники наружного противопожарного водоснабжения, следует увеличивать на 50%.

3.3. В документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания) при выделении элемента планировочной структуры жилого района (микрорайона, квартала, части квартала, улицы) расстояние от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до границы земельного участка должно быть не менее 15 метров.

- Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

При разработке генеральных планов и проектов планировки жилых массивов, размещаемых за пределом нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны, обязательно первоочередное проектирование и строительство пожарных депо (в том числе предусмотренных Схемами территориального планирования Кировской области и ее муниципальных районов), оснащенных пожарной техникой, соответствующей условиям тушения пожаров на объектах.

- При проектировании проходов, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям следует руководствоваться требованиями настоящего пункта и требованиями раздела 8 СП 4.13130.

При проектировании проходов, проездов и подъездов следует обеспечивать возможность подъезда пожарных машин к зданиям и сооружениям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение для обеспечения беспрепятственного тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ.

К рекам, водоемам и пожарным резервуарам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в любое время года в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.